МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних наук

СИСТЕМА ТОПОМЕТРИЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ БАЗОВИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГРАФА ПОЗ

Кваліфікаційна робота

Рівень вищої освіти — Магістерський

Спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма — «Комп’ютерні науки»

Виконав:

студент 2 курсу (магістратури), групи 144М

Горинюк Степан Романович

Керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Дворжак В.В.

Чернівці – 2026

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кафедра Комп’ютерних наук

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітній ступінь: Магістр

Форма навчання: денна, курс 2, група 144М

ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

студента Горинюка Степана Романовича

1. Тема роботи: «Система топометричної локалізації безпілотних літальних апаратів на основі базових нейромережевих моделей та оптимізації графа поз».

2. Термін подання студентом закінченої роботи: травень 2026 р.

3. Вхідні дані до роботи: Технічне завдання, відеопотоки аерофотозйомки з бортових камер БПЛА, цифрові супутникові ортофотоплани, попередньо натреновані ваги моделей DINOv3 (SAT493M), ALIKED, RDD, LightGlue, YOLOv11-seg, Depth-Anything-V2.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

• Вступ

• Розділ 1. Аналітичний огляд та дослідження методів візуальної навігації БПЛА

• Розділ 2. Формалізація задачі та вимоги до системи

• Розділ 3. Математичні моделі та алгоритми геопросторової оптимізації

• Розділ 4. Архітектура та проєктування програмного комплексу

• Розділ 5. Програмна реалізація та розгортання

• Розділ 6. Експериментальні дослідження та верифікація

• Розділ 7. Висновки

• Список використаних джерел

• Додатки

5. Консультанти розділів роботи:

• Науковий керівник: к.т.н., доц. Дворжак В.В.

• Консультант з архітектури та алгоритмів: Томка Ю.Я.

Студент: ________________ Горинюк С.Р.

Науковий керівник: ________________ Дворжак В.В.

АНОТАЦІЯ

Горинюк С.Р. Система топометричної локалізації безпілотних літальних апаратів на основі базових нейромережевих моделей та оптимізації графа поз. — Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2026.

У магістерській кваліфікаційній роботі розроблено високоточну та відмовостійку систему автономної візуальної топометричної навігації та локалізації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в умовах повної відсутності або придушення сигналів глобальних супутникових навігаційних систем (GNSS/GPS-denied).

Наукова новизна роботи полягає у створенні гібридного конвеєра просторової прив'язки, що поєднує фундаментальну модель комп'ютерного зору нового покоління DINOv3 ViT-L/16 (sat493m) з механізмом AnyLoc/VLAD-агрегації токенів, семантичним маскуванням динамічних об'єктів нейромережею YOLOv11-seg, деформованими трансформерами локальних ознак ALIKED/RDD та уважним матчингом LightGlue. Для усунення нагромадження дрейфу розроблено та досліджено 5-DoF модель оптимізації графа поз (Pose Graph) на базі алгоритму Левенберга–Марквардта з аналітичним якобіаном, логарифмічною шкалою масштабів, soft-якорями та багаторівневим відсіканням аномальних ребер (Two-stage MAD Pruning). Траєкторія руху фільтрується адаптивним комплексом TrajectoryFilter на основі розширеного фільтра Калмана, fixed-lag RTS-згладжувача та детектора викидів Z-score. Реалізовано підсистему детекції та геопросторової проєкції рухомих наземних цілей у глобальні координати WGS-84.

Програмний комплекс спроєктовано за парадигмою System-First, реалізовано мовою Python 3.11 з використанням фреймворків PyTorch, PyQt6, векторної бази даних LanceDB та HDF5 v2. Забезпечено оптимізацію інференсу засобами NVIDIA TensorRT (затримка < 85 мс), роботу на GPU з лімітом VRAM 4 GB завдяки LRU ModelManager, шифрування даних проєкту at-rest (AES-GCM-256) та стійкий до збоїв headless-режим (Supervised process). Експериментальні дослідження на стенді симуляції польотів підтвердили досягнення середньої абсолютної похибки локалізації до 1.8–2.8 м без накопичення просторового дрейфу.

Ключові слова: топометрична локалізація, БПЛА, GNSS-denied навігація, Foundation Models, DINOv3, ALIKED, RDD, LightGlue, 5-DoF Pose Graph, Levenberg-Marquardt, LanceDB, фільтр Калмана, RTS Smoother, TensorRT, семантичне маскування, трекінг об'єктів.

ANNOTATION

Horyniuk S.R. UAV Topometric Localization System Based on Foundation Neural Network Models and Pose Graph Optimization. — Master’s qualification thesis in Specialty 122 "Computer Science". — Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 2026.

This Master's qualification thesis presents a high-precision, fault-tolerant autonomous visual topometric navigation and localization system for unmanned aerial vehicles (UAVs) operating under conditions of complete absence or hostile electronic jamming/spoofing of global navigation satellite systems (GNSS/GPS-denied environments).

The scientific novelty lies in the development of a hybrid spatial referencing pipeline combining the next-generation vision foundation model DINOv3 ViT-L/16 (sat493m) with an AnyLoc/VLAD token aggregation mechanism, dynamic object semantic masking via YOLOv11-seg, deformable local feature transformers (ALIKED/RDD), and LightGlue attention-based matching. To eliminate accumulated drift, a novel 5-DoF Pose Graph Optimization framework based on the Levenberg-Marquardt algorithm with an analytical Jacobian, logarithmic scale parametrization, soft-anchors, and two-stage MAD edge pruning is proposed and implemented. Trajectory continuity is maintained by an adaptive TrajectoryFilter combining an Extended Kalman Filter, a fixed-lag RTS smoother with deadband control, and a multi-criteria Z-score outlier detector. A ground object tracking and real-time WGS-84 geospatial projection module is also integrated.

The system is built under the System-First paradigm in Python 3.11 utilizing PyTorch, PyQt6, LanceDB vector database, and HDF5 v2. The solution achieves real-time inference via NVIDIA TensorRT (< 85 ms), stable execution on 4 GB VRAM GPUs via an LRU ModelManager, military-grade project encryption at-rest (AES-GCM-256), and a crash-resilient supervised headless mode. Experimental validation on a ground-truth flight simulator demonstrated a mean absolute localization error of 1.8–2.8 m with zero unbounded drift accumulation.

Keywords: topometric localization, UAV, GPS-denied navigation, Foundation Models, DINOv3, ALIKED, RDD, LightGlue, 5-DoF Pose Graph, Levenberg-Marquardt, LanceDB, Kalman filter, RTS Smoother, TensorRT, semantic masking, object tracking.

ЗМІСТ

• ВСТУП

• РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВІЗУАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ БПЛА

• 1.1 Проблема функціонування БПЛА в умовах радіоелектронного придушення GNSS

• 1.2 Огляд сучасних підходів до візуальної навігації: VO, SLAM та Image-based Geo-localization

• 1.3 Еволюція глобальних дескрипторів: від NetVLAD до DINOv2 та DINOv3 (SAT493M)

• 1.4 Аналіз методів вилучення та матчингу локальних ознак

• 1.5 Порівняльний аналіз систем-аналогів та обґрунтування концепції

• РОЗДІЛ 2. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ТА СИСТЕМНІ ВИМОГИ

• 2.1 Системний аналіз вимог та парадигма System-First

• 2.2 Моделі геопросторових систем координат та картографічні проекції

• 2.3 Фізико-оптична модель формування зображення та масштабування (GSD)

• 2.4 Функціональні та нефункціональні вимоги до програмного комплексу

• РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

• 3.1 Моделі гомографії, афінних перетворень та їх декомпозиція

• 3.2 5-DoF параметризація вузла графа поз та формулювання оптимізаційної задачі

• 3.3 Мінімізація функції вартості методом Левенберга–Марквардта з аналітичним якобіаном

• 3.4 Багаторівневий контроль достовірності ребер графа та LOO-аудит якорів

• 3.5 Фільтрація траєкторії: модель руху, розширений фільтр Калмана та RTS-згладжування

• 3.6 Математична модель геопросторової проєкції рухомих наземних цілей

• РОЗДІЛ 4. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

• 4.1 Багаторівнева компонентна архітектура системи

• 4.2 Пайплайн 1: Побудова еталонної бази та гібридне сховище HDF5 v2 + LanceDB

• 4.3 Пайплайн 2: Калібрування та глобальна пропагація координат через Pose Graph

• 4.4 Пайплайн 3: Real-time локалізація, каскад відновлення та оптичний потік

• 4.5 Керування відеопам'яттю: LRU ModelManager та Hardware Auto-tuning

• 4.6 Підсистема безпеки, шифрування at-rest та захист телеметрії

• 4.7 Мережева інтеграція, headless-режим та модель operating states

• РОЗДІЛ 5. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗГОРТАННЯ

• 5.1 Обґрунтування технологічного стеку та середовища розробки

• 5.2 Модульна структура кодової бази та контракти інтерфейсів

• 5.3 Графічний інтерфейс користувача на базі PyQt6 та Leaflet

• 5.4 Апаратне прискорення інференсу засобами NVIDIA TensorRT

• 5.5 Пакування системи та стратегія розгортання

• РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ

• 6.1 Методика проведення експериментів та стенд симулятора польотів

• 6.2 Оцінка точності локалізації та абляційні дослідження компонентів

• 6.3 Дослідження робастності до сезонних змін, освітлення та дефіциту текстур

• 6.4 Профілювання затримки інференсу та споживання відеопам'яті

• 6.5 Тестування відмовостійкості: pytest-комплекс, Fault Injection та Soak-тести

• РОЗДІЛ 7. ВИСНОВКИ

• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

• ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Стрімкий розвиток та масове застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у військовій справі, моніторингу критичної інфраструктури, пошуково-рятувальних операціях та аерофотогеодезії докорінно змінили вимоги до їхньої автономності та надійності. Переважна більшість сучасних дронів використовує супутникові навігаційні системи (GNSS: GPS, Galileo, GLONASS) як первинне джерело позиціонування. Проте сучасні реалії ведення бойових дій та захисту стратегічних об'єктів характеризуються щільним насиченням засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Сигнали GNSS мають надзвичайно малу потужність на поверхні Землі ($\approx -160\text{ dBW}$), що робить їх вразливими до навмисного придушення (broadband jamming) та витонченої координатної підміни (spoofing). Втрата або спотворення навігаційного сигналу призводить до зриву виконання місії, втрати безпілотника або аварійних інцидентів.

Автономні інерціальні навігаційні системи (INS/IMU) безперервно накопичують похибку інтегрування шумів акселерометрів і гіроскопів (дрейф може сягати десятків і сотень метрів за хвилину для БПЛА тактичного класу), що унеможливлює тривалу високоточну навігацію без зовнішньої корекції. Єдиним фізично неперехоплюваним, пасивним та автономним каналом інформації для літального апарата залишається оптичний відеопотік із бортової камери.

Визначення абсолютних географічних координат БПЛА шляхом порівняння зображення земної поверхні з попередньо сформованою еталонною базою даних називається візуальною топометричною локалізацією. Класичні методи комп'ютерного зору (SIFT, ORB, template matching) виявляються непридатними в реальних польотних умовах через кардинальні зміни освітлення, появу динамічних тіней, сезонні трансформації рослинності (зелені літні текстури проти засніжених зимових полів) та наявність рухомого транспорту. Поява новітніх базових нейромережевих моделей (Foundation Models), таких як DINOv3 від Meta, навчених за парадигмою самокерованого навчання на сотнях мільйонів супутникових знімків, у поєднанні з уважними нейромережевими матчерами (LightGlue) та сучасним апаратом нелінійної оптимізації на графах (Pose Graph Optimization), відкриває принципово нові можливості для створення надійних систем навігації без GPS.

Об'єкт дослідження — процес автономного геопросторового позиціонування та навігації безпілотних літальних апаратів в умовах відсутності або придушення сигналів GNSS.

Предмет дослідження — моделі, алгоритми комп'ютерного зору на базі Foundation Models, методи нелінійної оптимізації графа поз, алгоритми фільтрації траєкторій та архітектура програмного комплексу топометричної локалізації БПЛА в режимі реального часу.

Мета роботи — проєктування, математичне обґрунтування, програмна реалізація та експериментальне дослідження високонадійної системи топометричної локалізації БПЛА, здатної забезпечувати метричну точність визначення координат у реальному часі виключно за відеопотоком бортової камери на апаратному забезпеченні з обмеженими обчислювальними ресурсами.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. Провести глибокий аналітичний огляд сучасного стану наукових досліджень та технологій у галузі візуальної одометрії, SLAM та візуального розпізнавання місця (Visual Place Recognition, VPR).

2. Розробити та формалізувати математичну модель 5-DoF Pose Graph із логарифмічною шкалою масштабів та аналітичним якобіаном для усунення нагромадження просторового дрейфу під час розрідженого мульти-якірного GPS-калібрування.

3. Дослідити та інтегрувати передові Foundation Models (DINOv3-sat493m, ALIKED, RDD, LightGlue, YOLOv11-seg, Depth-Anything-V2) у єдиний адаптивний каскад глобального пошуку та субпіксельного геометричного зіставлення.

4. Розробити комплекс фільтрації траєкторії TrajectoryFilter (розширений фільтр Калмана, fixed-lag RTS-згладжувач, адаптивний детектор аномалій Z-score) та модуль геопросторової проєкції рухомих наземних об'єктів.

5. Спроєктувати модульну, масштабовану архітектуру програмного комплексу (System-First) із підтримкою векторної бази LanceDB, сховища HDF5 v2, LRU-менеджера відеопам'яті (бюджет 4 GB VRAM), шифрування at-rest (AES-GCM) та відмовостійкого headless-режиму.

6. Провести всебічні експериментальні дослідження розробленої системи на стенді симулятора польотів із Ground Truth верифікацією, оцінити точність, стійкість до шумів і швидкодію інференсу з апаратним прискоренням TensorRT.

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Вперше запропоновано та формалізовано 5-DoF параметризацію вузлів графа поз із центрованою трансляцією, логарифмами масштабів за осями $[c_x, c_y, \ln s_x, \ln s_y, \theta]^T$, аналітичним якобіаном та механізмом soft-anchors, що забезпечує глобальну узгодженість геоприв'язаної траєкторії польоту за мінімальної кількості опорних GPS-якорів (3–4 точки на місію) без розв'язання перевизначеної нестійкої 6-DoF афінної системи.

2. Удосконалено метод візуального розпізнавання місця (VPR) шляхом поєднання спеціалізованої супутникової базової моделі DINOv3-sat493m, просторової VLAD-агрегації патч-токенів (AnyLoc) та семантичного маскування динамічних об'єктів нейромережею YOLOv11-seg, що забезпечило інваріантність дескрипторів до сезонних змін, перепадів освітлення та рухомого транспорту.

3. Отримав подальший розвиток каскадний підхід до геометричної верифікації кадрів, що поєднує кутові прайори (зменшення forward-проходів з 4 до 1), адаптивний вибір локальних дескрипторів ALIKED/RDD, верифікацію MAGSAC++ з MAD-порогом та перевірку індексу просторового розсіювання точок (Point Spread Index).

4. Запропоновано комплексний алгоритм стабілізації навігаційного треку, який комбінує розширений фільтр Калмана з fixed-lag RTS/IRLS-згладжувачем та 3-рівневим детектором аномалій, що усуває дрижання маркерів та виключає телепортаційні викиди без затримки в контурі керування БПЛА.

Практичне значення одержаних результатів:

• Створено повністю функціональний кросплатформний програмний комплекс із десктопним графічним інтерфейсом на PyQt6 з інтерактивною картою Leaflet та захищеним headless-сервісом (REST API, WebSocket) для бортових обчислювачів.

• Реалізовано LRU-менеджер відеопам'яті (ModelManager), що дозволяє виконувати повний цикл локалізації на масових GPU з об'ємом пам'яті від 4 GB (NVIDIA GTX 1650 / RTX 3050).

• Завдяки інтеграції NVIDIA TensorRT FP16 досягнуто затримки обробки менше 85 мс на кадр (а в режимі оптичного потоку — до 25 мс), що задовольняє вимогам керування швидкісними дронами.

• Впроваджено модуль шифрування проєктних даних at-rest за стандартом AES-GCM-256, що забезпечує захист картографічної інформації у разі фізичного захоплення носія противником.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел (28 найменувань) та 3 додатків. Повний обсяг роботи містить аналітичні викладки, 12 таблиць, 14 рисунків та лістинги програмного коду.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВІЗУАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ БПЛА

1.1 Проблема функціонування БПЛА в умовах радіоелектронного придушення GNSS

Супутникова навігація стала стандартом де-факто для автономних літальних апаратів. Проте архітектура GNSS спирається на супутники середньої навколоземної орбіти (MEO, висота $\sim 20\,000\text{ км}$), звідки радіосигнал приходить на Землю із надзвичайно низьким енергетичним рівнем. Це робить приймачі БПЛА надзвичайно чутливими до двох типів загроз:

1. Глушіння (Jamming): Постановка широкосмугових або прицільних шумових завад у діапазонах L1/L2/L5, що знижує відношення сигнал/шум ($C/N_0$) нижче порогу захоплення, перемикаючи автопілот у режим аварійного дрейфу або посадки.

2. Спуфінг (Spoofing): Генерація фальшивих псевдодальностей та навігаційних повідомлень. Спуфер поступово зсуває розраховані координати БПЛА (carrier-phase takeover), змушуючи автопілот летіти у хибному напрямку або знижуватися до зіткнення із землею.

В умовах відсутності супутників типова бортова інерціальна система (MEMS IMU) інтегрує прискорення:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + \mathbf{v}_0 t + \iint_0^t (\mathbf{R}(\tau)\mathbf{a}_{imu}(\tau) - \mathbf{g}) d\tau^2$$

Навіть невелике зміщення нуля акселерометра $\mathbf{b}_a$ викликає квадратичне зростання похибки координат у часі: $\Delta \mathbf{p}(t) \approx \frac{1}{2} \mathbf{b}_a t^2$. Для недорогих БПЛА похибка становить 100–500 м вже через 60 секунд польоту. Отже, потрібна періодична або безперервна корекція координат за зовнішніми спостереженнями.

1.2 Огляд сучасних підходів до візуальної навігації

У науковій літературі виділяють чотири основні концепції оптичної навігації:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Підходи до візуальної навігації БПЛА без GNSS │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────┴───────────────┐ │ ┌───────────────┴───────────────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ Visual Odometry / │ │ Visual SLAM │ │ Image-based Retrieval │ │ VIO (SVO, VINS-Mono) │ │ (ORB-SLAM3, DROID) │ │ (Топометрична схема) │ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ • Висока частота (>30 FPS) • Будує 3D хмару точок • Зіставлення з геобазою • Безперервний дрейф • Високе навантаження на RAM/CPU • Нульовий накопичуваний дрейф • Немає глобальної прив'язки • Схильний до зриву при змінах • Стійкість до сезонів/тіней

1. Візуальна одометрія (Visual Odometry, VO / VIO): Оцінює відносний рух між послідовними кадрами шляхом відстеження оптичного потоку або зіставлення точок. Популярні алгоритми (VINS-Mono, SVO, ORB-VIO) забезпечують плавну локальну оцінку швидкості, проте принципово не здатні усунути повільний дрейф інтегрування.

2. Візуальний SLAM (Simultaneous Localization and Mapping): Алгоритми класу ORB-SLAM3 або сучасні нейромережеві DROID-SLAM будують 3D-карту точок сцени та оптимізують траєкторію через Bundle Adjustment. Головні недоліки для БПЛА: надвисоке споживання пам'яті під час тривалих місій, складність збереження глобального масштабу без якісних альтиметрів та вразливість до змін висоти і сезонів.

3. Пряме зіставлення з ортофотопланами (Template Matching / Normalized Cross Correlation): Кадр з дрона проективно трансформується та зіставляється з георектифікованою супутниковою картою. Підхід повністю втрачає працездатність при зміні пори року (сніг, опале листя) та зміні ракурсу зйомки.

4. Топометрична локалізація на базі векторного пошуку (VPR + Geometric Verification): Двоетапна схема, де спочатку виконується глобальний пошук релевантних еталонних кадрів через компактні ембединги, після чого виконується точне субпіксельне геометричне зіставлення ключових точок. Саме цей підхід обрано базовим у даній роботі завдяки його стійкості, низьким вимогам до пам'яті та відсутності нагромадження дрейфу.

1.3 Еволюція глобальних дескрипторів

Для грубого пошуку найближчих кадрів у базі використовуються компактні векторні дескриптори:

• NetVLAD та CosPlace: Класичні архітектури, навчені на панорамах рівня вулиць (Google Street View). Вони погано узагальнюються на аерофотознімки з надиру (ортогональний погляд зверху), де відсутні вертикальні будівлі та домінують текстури полів, доріг і дахів.

• DINOv2 (Vision Transformer): Модель від Meta, навчена методом самонавчання (DINO + iBOT) на 142M зображень. CLS-токен ViT-L/14 демонструє виняткові семантичні властивості, проте не має спеціалізації на геопросторових супутникових масштабах.

• DINOv3 (SAT493M): Новітня фундаментальна модель Meta AI, попередньо навчена на 493 мільйонах супутникових та аерознімків різної роздільності. Патч-токени та глобальний дескриптор DINOv3 демонструють абсолютну стійкість до тіней від хмар, змін вологості ґрунту та сезонних трансформацій ландшафту.

• AnyLoc (VLAD-агрегація токенів DINO): Замість використання єдиного CLS-токена, вилучаються проміжні патч-токени шарів трансформера та агрегуються за алгоритмом VLAD (Vector of Locally Aggregated Descriptors) відносно зафіксованого словника кластерів. Це усуває проблему залежності від кута огляду та масштабу.

1.4 Аналіз методів вилучення та матчингу локальних ознак

Точна просторова прив'язка вимагає знаходження пар відповідних точок між кадрами:

• Класичні методи (SIFT, ORB): Базуються на градієнтних гістограмах (DoG, FAST). Вкрай чутливі до змін освітлення, розмиття від вібрацій БПЛА та сезонної зміни текстур.

• ALIKED (A Lighter Keypoint and Descriptor Extraction Network): Сучасний нейромережевий детектор на основі деформованих трансформерів. Витягує стабільні субпіксельні ключові точки з 128-мірними дескрипторами при мінімальних витратах обчислювальних ресурсів.

• RDD (Robust Deformable Detector): Спеціалізований детектор, оптимізований для великих масштабних варіацій та різких змін ракурсу зйомки.

• LightGlue (Attention-based Feature Matcher): Нейромережа глибинного зіставлення, що прийшла на заміну SuperGlue. Використовує механізм адаптивної уваги та ранньої зупинки (early stopping), оцінюючи власну ймовірнісну впевненість у кожній парі точок. Працює в 3–4 рази швидше за аналоги при вищій точності інлаєрів.

1.5 Порівняльний аналіз систем-аналогів

У табл. 1.1 наведено порівняння розробленої системи з провідними відкритими та комерційними аналогами.

Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз систем візуальної навігації

| Характеристика | VINS-Mono (VIO) | ORB-SLAM3 | AnyLoc Baseline | Розроблена система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип локалізації | Відносна (одометрія) | Локальна 3D-карта | Глобальний VPR | Топометрична гібридна |
| Накопичення дрейфу | Так (необмежений) | Ні (в межах карти) | Ні | Ні (0% дрейфу) |
| Стійкість до сезонів | Низька | Низька | Висока | Максимальна (DINOv3 sat493m) |
| GPS-прив'язка | Потребує зовнішнього RTK | Немає / Складна | Немає | Мульти-якірна 5-DoF Pose Graph |
| Мінімальна VRAM GPU | CPU | CPU / 2 GB | 8 GB | 4 GB (LRU ModelManager) |
| Затримка обробки | ~30 мс | ~50 мс | ~300 мс | 45–85 мс (TensorRT) |
| Фільтрація динаміки | Відсутня | RANSAC | Відсутня | Семантична YOLOv11-seg |
| Захист даних (at-rest) | Відсутній | Відсутній | Відсутній | AES-GCM-256 шифрування |

РОЗДІЛ 2. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ТА СИСТЕМНІ ВИМОГИ

2.1 Системний аналіз вимог та парадигма System-First

Розробка системи базується на інженерній парадигмі System-First: пріоритетом є проєктування надійної архітектури життєвого циклу даних, пам'яті та фонових процесів, у яку нейромережеві компоненти інтегруються як замінні модулі зі стандартизованими інтерфейсами.

Система підтримує чотири ключові ролі користувачів:

1. Оператор БПЛА в польових умовах: Вимагає миттєвого відображення позиції на карті при втраті GPS, візуалізації поля зору камери (FOV) та світлофорної індикації надійності фіксації.

2. Аналітик місій / Дешифрувальник: Потребує ретроспективної обробки записаних відеофайлів, побудови геоприв'язаних панорам та експорту траєкторій у форматах CSV, GeoJSON, KML.

3. Бортовий комп'ютер (Автопілот): Вимагає автономного серверного режиму (Headless) із передачею координат через низьколатентні протоколи WebSocket та REST API без віконного інтерфейсу.

4. Картографічний інженер: Вимагає інструментів злиття множинних баз місій (MultiDatabaseManager) та корекції якорів.

2.2 Моделі геопросторових систем координат

Для усунення спотворень кривини Землі та збереження евклідової метрики система використовує трирівневу ієрархію координат:

1. WGS-84 (EPSG:4326): Глобальна географічна система $(\text{Latitude } \phi, \text{Longitude } \lambda)$ у градусах. Використовується для взаємодії з оператором, картою Leaflet та протоколами телеметрії.

2. Проєкція UTM (Universal Transverse Mercator) / Гаусса–Крюгера: Конформна циліндрична проєкція, що відображає поверхню еліпсоїда на площину в метрах $(E, N)$. Забезпечує збереження кутів та масштабів у межах 6-градусної зони.

3. Локальна метрична система (Local Origin Frame): Для запобігання втрати чисельної точності при розрахунках у форматі float32/float64 через великі абсолютні координати UTM ($E \sim 500\,000\text{ м}$, $N \sim 5\,500\,000\text{ м}$), визначається локальний центр місії $(E_0, N_0)$:

$$x_{loc} = E - E_0, \quad y_{loc} = N - N_0$$

2.3 Фізико-оптична модель формування зображення та GSD

Зв'язок між метричним розміром пікселя на місцевості (Ground Sampling Distance, GSD) та параметрами польоту визначається оптичними характеристиками камери:

$$\text{GSD}_x = \frac{H \cdot S_w}{f \cdot W_{img}}, \quad \text{GSD}_y = \frac{H \cdot S_h}{f \cdot H_{img}}$$

де $H$ — висота польоту над поверхнею рельєфу (м), $f$ — фокусна відстань об'єктива (мм), $S_w, S_h$ — фізичні розміри матриці сенсора (мм), $W_{img}, H_{img}$ — роздільна здатність кадру в пікселях.

2.4 Функціональні та нефункціональні вимоги

• Точність локалізації: Середньоквадратична похибка (RMSE) $\le 3.0\text{ м}$ на висотах 100–500 м.

• Час обробки кадру: Повний цикл інференсу $\le 85\text{ мс}$ на GPU NVIDIA RTX 3050 / GTX 1650.

• Обмеження пам'яті: Споживання VRAM $\le 4.0\text{ GB}$.

• Автономність: 100% працездатність без підключення до мережі Інтернет.

РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

3.1 Моделі гомографії та афінних перетворень

Проєктивне відображення площини сцени між поточним кадром $\mathbf{x} = [u, v, 1]^T$ та еталонним кадром $\mathbf{x}' = [u', v', 1]^T$ описується матрицею плоскої гомографії $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\mathbf{x}' \sim \mathbf{H} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Для надирних аерознімків без значних кутів тангажу та крену гомографія з високою точністю апроксимується 2D афінним перетворенням $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$:

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

3.2 5-DoF параметризація вузла графа поз

Для глобального узгодження координат усієї послідовності кадрів розроблено 5-DoF модель стану вузла графа поз. Кожен кадр $i$ описується вектором:

$$\mathbf{s}_i = [c_{x,i}, \; c_{y,i}, \; \ln(s_{x,i}), \; \ln(s_{y,i}), \; \theta_i]^T \in \mathbb{R}^5$$

де $(c_{x,i}, c_{y,i})$ — метричні координати проекції центру кадру $(W/2, H/2)$ у системі Local UTM, $\ln(s_{x,i}), \ln(s_{y,i})$ — логарифми масштабів уздовж осей (забезпечують адитивність композиції та необмеженість простору оптимізації), $\theta_i$ — азимутальний кут орієнтації.

Перехід від стану $\mathbf{s}_i$ до прямої афінної матриці $\mathbf{M}_i$:

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} s_{x,i} \cos\theta_i & -\text{sign} \cdot s_{y,i} \sin\theta_i & t_{x,i} \\ s_{x,i} \sin\theta_i & \text{sign} \cdot s_{y,i} \cos\theta_i & t_{y,i} \end{bmatrix}$$

де $t_{x,i} = c_{x,i} - (M_{11} \frac{W}{2} + M_{12} \frac{H}{2})$, $t_{y,i} = c_{y,i} - (M_{21} \frac{W}{2} + M_{22} \frac{H}{2})$, а $\text{sign} \in \{+1, -1\}$ враховує можливу зміну хіральності між екранною віссю Y (вниз) та картографічною віссю North (вгору).

3.3 Мінімізація функції вартості методом Левенберга–Марквардта

Граф поз містить множину ребер $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{temp} \cup \mathcal{E}_{spat} \cup \mathcal{E}_{anch}$, де $\mathcal{E}_{temp}$ — часові ребра між сусідніми кадрами, $\mathcal{E}_{spat}$ — просторові замикання циклів (loop closures), $\mathcal{E}_{anch}$ — ребра фіксації опорних GPS-якорів.

Функція вартості для мінімізації має вигляд зваженої суми робастних нев'язок:

$$E(\mathcal{S}) = \sum_{e_{ij} \in \mathcal{E}} w_{ij} \cdot \rho\left( \|\mathbf{r}_{ij}(\mathbf{s}_i, \mathbf{s}_j)\|^2_{\mathbf{\Omega}_{ij}} \right)$$

де $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{s}_j \ominus (\mathbf{s}_i \oplus \Delta\mathbf{s}_{ij})$ — вектор нев'язки 5-DoF, $\mathbf{\Omega}_{ij}$ — інформаційна матриця точності вимірювання, $\rho(\cdot)$ — робастна функція втрат Хьюбера для придушення впливу залишкових хибних збігів.

Крок оптимізації розраховується через розв'язання лінеаризованої системи:

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \, \text{diag}(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})) \Delta \mathcal{S} = -\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{r}$$

де $\mathbf{J}$ — розріджена матриця аналітичних похідних (якобіан), $\lambda$ — демпфуючий параметр Левенберга–Марквардта.

3.4 Багаторівневий контроль достовірності ребер графа

Для унеможливлення деформації графа через помилкові замикання циклів (типова проблема над однорідними текстурами полів) впроваджено 5-ступеневий фільтр валідації ребер:

1. Кутовий гейт: $|\Delta\theta_{ij}| \le \theta_{max}$ (відкидання аномальних обертань).

2. Масштабний гейт: $|\ln(s_{i}/s_{j})| \le \sigma_{scale}$.

3. Inlier Ratio Gate: Відношення підтверджених RANSAC точок до загальної кількості збігів $\ge 0.35$.

4. Point Spread Index (PSI): Оцінка площі опуклої оболонки інлаєрів відносно площі кадру $\text{PSI} = \frac{\text{Area}(\text{ConvexHull}(\mathbf{p}_{inliers}))}{W \cdot H} \ge 0.15$ (запобігає прив'язці до однієї локальної плями).

5. Two-Stage MAD Pruning: Після попередньої збіжності графа обчислюються медіани нев'язок усіх ребер $\text{MAD} = \text{median}(|r_k - \text{median}(r)|)$. Ребра з $r_k > 3.0 \cdot \text{MAD}$ безповоротно видаляються, після чого виконується фінальна дооптимізація.

3.5 Фільтрація траєкторії: TrajectoryFilter та RTS-згладжування

Для забезпечення плавного руху мітки без стрибків використовується розширений фільтр Калмана з вектором стану $\mathbf{x}_k = [x, y, v_x, v_y]^T$ та матрицею переходу:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Для сервісного режиму ретроспективного аналізу застосовується згладжувач Рауха–Тунга–Штрібеля (RTS Fixed-Lag Smoother):

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|N} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k} + \mathbf{C}_k (\hat{\mathbf{x}}_{k+1|N} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k})$$

$$\mathbf{C}_k = \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{F}^T \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1}$$

3.6 Математична модель геопросторової проєкції рухомих цілей

Коли YOLOv11 детектує наземний об'єкт із піксельними координатами центру обмежувальної рамки $\mathbf{p}_{obj} = [u_c, v_c, 1]^T$, його миттєва географічна позиція на поверхні Землі у системі WGS-84 визначається шляхом ланцюгового перетворення:

$$\mathbf{P}_{metric} = \mathbf{M}_{frame \to UTM} \cdot \mathbf{p}_{obj}$$

$$(\text{Lat}, \text{Lon}) = \text{UTM\_to\_WGS84}(\mathbf{P}_{metric} + [E_0, N_0]^T)$$

РОЗДІЛ 4. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

4.1 Багаторівнева компонентна архітектура системи

Архітектура програмного комплексу розділена на 5 ізольованих рівнів відповідно до принципів Clean Architecture:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. РІВЕНЬ ПОДАННЯ (PyQt6 GUI, Leaflet MapWidget, VideoWidget, 4xDebug) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ (Qt Signals / Slots) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. РІВЕНЬ АСИНХРОННИХ ЗАДАЧ (QThread Workers: Build, Calib, Track, Pan)│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ (Domain Calls) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. ДОМЕННИЙ РІВЕНЬ (Localizer, DatabaseBuilder, PoseGraphOptimizer) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ (Resource & Data Access) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. СХОВИЩЕ ТА ШІ (LanceDB, HDF5 v2, ModelManager VRAM LRU, PyTorch/TRT)│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ (Protocols & I/O) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 5. БЕЗПЕКА ТА МЕРЕЖА (AES-GCM at-rest, WebSocket Server, REST API) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 Пайплайни системи

1. Пайплайн 1: Побудова бази (Build):

• Декодування відео через асинхронну чергу decord/cv2.

• CLAHE адаптивне вирівнювання контрасту.

• Маскування рухомих об'єктів нейромережею YOLOv11-seg.

• Вилучення локальних точок ALIKED/RDD та глобального дескриптора DINOv3.

• Селекція ключових кадрів за порогом міжреберної гомографії: повнорозмірні ознаки записуються в HDF5 та LanceDB лише при трансляції $> 15\text{ px}$ або куті $> 1.5^\circ$, а для інших кадрів зберігається лише потік відносних поз.

2. Пайплайн 2: Калібрування та пропагація (Calibration):

• Завдання 3+ якорів оператором (по 4–6 контрольних точок на кадр).

• Побудова зв'язків Pose Graph, замикання петель, розв'язання LM та запис frame_affine в HDF5.

3. Пайплайн 3: Локалізація в реальному часі (Localization):

• Прийом кадру $\to$ спроба дешевого трекінгу оптичним потоком (Lucas-Kanade) $\to$ при провалі або на keyframe запуск DINOv3.

• Ретривл кандидатів у LanceDB $\to$ паралельний LightGlue-матчинг $\to$ RANSAC верифікація $\to$ OutlierDetector $\to$ Kalman $\to$ експорт телеметрії.

4.3 Керування відеопам'яттю: LRU ModelManager

Для гарантування роботи на 4 GB GPU розроблено диспетчер ModelManager. Він відстежує зайнятий обсяг VRAM і використовує політику Least Recently Used (LRU) для автоматичного вивантаження неактивних моделей. Критичні моделі поточного пайплайну тимчасово блокуються методом .pin(), що запобігає їх витісненню посеред обчислювального такту.

4.4 Безпека даних (Military-Grade Security at-rest)

Модуль src/security/at_rest.py реалізує шифрування файлів проєкту (.h5, директорія LanceDB, відео) за стандартом AES-256-GCM із використанням ключа, отриманого з пароля оператора через функцію формування ключа PBKDF2-HMAC-SHA256 (100 000 ітерацій). Дешифрування здійснюється потоково у віртуальні буфери пам'яті без запису відкритих даних на накопичувач.

РОЗДІЛ 5. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗГОРТАННЯ

5.1 Обґрунтування технологічного стеку

• Мова програмування: Python 3.11 (висока продуктивність, покращена типізація).

• Машинне навчання: PyTorch 2.2+ з підтримкою CUDA 12.x, NVIDIA TensorRT 10.x.

• Векторна база даних: LanceDB 0.5+ (висока швидкість векторного пошуку на диску).

• Збереження структурних даних: HDF5 (h5py) версії 2.

• Графічний інтерфейс: PyQt6, PyQt6-WebEngine, Leaflet.js.

• Логування та перевірка коду: Loguru, Ruff, Pydantic v2, Pytest.

5.2 Організація кодової бази

Структура проєкту нараховує понад 24 300 рядків коду в директорії src/:

• src/core/ — Життєвий цикл проєкту, експорт даних (CSV, GeoJSON, KML), headless runner.

• src/models/ — Обгортки нейромереж DINOv3, DINOv2, ALIKED, RDD, LightGlue, YOLOv11, Depth-Anything-V2 та LRU ModelManager.

• src/database/ — Побудова та читання HDF5/LanceDB, просторовий індекс, селектор ключових кадрів.

• src/geometry/ — Модуль 5-DoF Pose Graph, утиліти афінних перетворень, координатні конвертери UTM/WGS84.

• src/calibration/ — Мульти-якірне калібрування, валідація GCP точок.

• src/localization/ — Конвеєр локалізації в реальному часі, geometric verifier, rotation selector.

• src/tracking/ — Фільтр Калмана, RTS-згладжувач, детектор аномалій Z-score, трекер наземних об'єктів.

• src/gui/ — Головне вікно, панелі управління, кастомні віджети карти й відео, 4 debug-вікна.

• src/network/ — WebSocket та REST API сервери трансляції телеметрії.

• src/security/ — Підсистема шифрування проєктів at-rest.

5.3 Графічний інтерфейс користувача (GUI)

Інтерфейс програми спроєктовано з урахуванням ергономіки роботи оператора БПЛА. Він містить інтерактивну карту Leaflet із відображенням полігону поточного поля зору камери (FOV), вікно відеопотоку з накладанням ключових точок, панель стану із показником впевненості (Confidence Score) та панель швидкого калібрування якорів.

РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ

6.1 Методика проведення експериментів

Валідація системи проводилася на двох категоріях даних:

1. Синтетичний стенд симулятора польотів: Відеопотоки з точними референтними координатами (Ground Truth) телеметрії, зняті над фотореалістичними 3D-моделями ландшафтів із різною висотою, кутами нахилу та штучними шумами.

2. Реальні польотні відеоматеріали: Полігонні випробування БПЛА над змішаною місцевістю (ліс, поля, промислова зона) в різний час доби та за різних погодних умов.

6.2 Оцінка точності локалізації та абляційні дослідження

У табл. 6.1 наведено результати порівняння точності локалізації для різних конфігурацій пайплайну.

Таблиця 6.1 – Результати експериментальних досліджень точності локалізації

| Конфігурація системи | RMSE (м) | Медіанна похибка (м) | Max Error (м) | Recall@1 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DINOv2 + SIFT + RANSAC (Базовий рівень) | 6.84 | 4.92 | 24.50 | 78.4 |
| DINOv2 + ALIKED + LightGlue (Курсова робота) | 4.12 | 3.05 | 14.20 | 89.1 |
| DINOv3 (sat493m) + ALIKED + LightGlue (без Pose Graph) | 3.15 | 2.30 | 11.80 | 96.2 |
| Повна система: DINOv3 + ALIKED + 5-DoF Pose Graph + RTS Filter | 1.82 | 1.35 | 4.20 | 98.7 |

Інтеграція 5-DoF Pose Graph оптимізації знизила максимальну похибку на краях маршруту з 11.8 м до 4.2 м завдяки глобальному замиканню циклів.

6.3 Профілювання продуктивності та швидкодії

У табл. 6.2 наведено часові витрати на виконання окремих етапів локалізації одного кадру.

Таблиця 6.2 – Профілювання затримки інференсу компонентів (GPU NVIDIA RTX 3050, 4 GB)

| Етап конвеєра | PyTorch CUDA (мс) | TensorRT FP16 (мс) | Оптичний потік (мс) |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAHE + YOLOv11-seg маскування | 18.5 | 8.2 | — |
| DINOv3 глобальний дескриптор | 42.0 | 16.5 | — |
| ANN-пошук у LanceDB (top-5) | 3.2 | 3.2 | — |
| ALIKED витяг локальних ознак | 24.0 | 11.0 | — |
| LightGlue матчинг + MAGSAC++ | 31.0 | 14.5 | — |
| TrajectoryFilter (Kalman / RTS) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| LK оптичний потік (inter-frame) | — | — | 18.5 |
| Загальний час обробки кадру | 119.5 мс | 54.2 мс | 19.3 мс |
| Еквівалентна частота (FPS) | 8.4 FPS | 18.5 FPS | 51.8 FPS |

6.4 Тестування відмовостійкості (Fault Injection та Soak Test)

Для перевірки стійкості до збоїв проведено 12-годинний стрес-тест (Soak Test) із штучною симуляцією збоїв (Fault Injection): випадіння кадрів, раптові розриви RTSP-потоку, переповнення VRAM та спотворення вхідних зображень. Система продемонструвала 100% стабільність без витоків оперативної чи відеопам'яті завдяки захисним механізмам супервізора процесів та LRU ModelManager.

РОЗДІЛ 7. ВИСНОВКИ

У магістерській кваліфікаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу створення високонадійної системи візуальної топометричної локалізації БПЛА для навігації в умовах відсутності або радіоелектронного придушення сигналів супутникових систем GNSS/GPS.

Головні результати роботи:

1. Розроблено та досліджено математичний апарат 5-DoF Pose Graph Optimization із логарифмічною шкалою масштабів та аналітичним якобіаном. Алгоритм забезпечує глобальну узгодженість траєкторії та ліквідує накопичуваний просторовий дрейф за наявності лише 3–4 опорних GPS-якорів на весь маршрут.

2. Створено гібридний інтелектуальний конвеєр комп'ютерного зору, що об'єднує супутникову базову модель DINOv3-sat493m, VLAD-агрегацію AnyLoc, семантичну сегментацію динаміки YOLOv11-seg, локальні дескриптори ALIKED/RDD та швидкий уважний матчер LightGlue. Це забезпечило стійке розпізнавання місцевості в умовах сезонних змін, глибоких тіней та зміни висоти польоту.

3. Спроєктовано та реалізовано систему TrajectoryFilter, яка інтегрує розширений фільтр Калмана, fixed-lag RTS-згладжувач та адаптивний 3-критеріальний детектор аномалій Z-score, що забезпечує стабільну траєкторію без тремтіння та захист від телепортаційних стрибків координат.

4. Створено повнофункціональний програмний комплекс, що підтримує роботу як у десктопному режимі з графічним інтерфейсом на базі PyQt6 та карти Leaflet, так і в захищеному автономному headless-режимі для бортових комп'ютерів.

5. Впроваджено комплекс інженерних оптимізацій: диспетчер пам'яті ModelManager з LRU-витісненням забезпечує стабільну роботу системи на доступних GPU з 4 GB VRAM; використання NVIDIA TensorRT FP16 скоротило затримку обробки кадру до 54.2 мс; шифрування at-rest за стандартом AES-GCM-256 гарантує збереження конфіденційності геоданих.

6. Експериментальні дослідження підтвердили високу точність розробленого рішення: середня абсолютна похибка склала 1.82 м (медіанна — 1.35 м), а повнота пошуку Recall@1 досягла 98.7%, що підтверджує готовність системи до практичного застосування у реальних польотних місіях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Humphreys T. E. Assessing the spoofing threat: Development of a portable GPS civilian spoofer / T. E. Humphreys, B. M. Ledvina, M. L. Psiaki [et al.] // Radionavigation Laboratory Conference Proceedings. — 2008. — P. 1–14.

2. Oquab M. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision / M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni [et al.] // arXiv preprint arXiv:2304.07193. — 2023. — 35 p.

3. Darcet T. Vision Transformers Need Registers / T. Darcet, M. Oquab, J. Mairal, P. Bojanowski // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2024.

4. Zhao X. ALIKED: A Lighter Keypoint and Descriptor Extraction Network via Deformable Transformation / X. Zhao, X. Wu, J. Miao [et al.] // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. — 2023. — Vol. 72. — P. 1–14.

5. Lindenberger P. LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed / P. Lindenberger, P. E. Sarlin, M. Pollefeys // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2023. — P. 17627–17638.

6. Keetha N. AnyLoc: Towards Universally Robust Features for Visual Place Recognition / N. Keetha, A. Mishra, J. Karhade [et al.] // IEEE Transactions on Robotics. — 2023. — P. 1–18.

7. Yang L. Depth Anything V2: A More Capable Foundation Model for Monocular Depth Estimation / L. Yang, B. Kang, Z. Huang [et al.] // arXiv preprint arXiv:2406.09414. — 2024.

8. Jocher G. Ultralytics YOLOv11 [Електронний ресурс] / G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu. — 2024. — Режим доступу: https://github.com/ultralytics/ultralytics

9. Grisetti G. A Tutorial on Graph-Based SLAM / G. Grisetti, R. Kümmerle, C. Stachniss, W. Burgard // IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. — 2010. — Vol. 2, No. 4. — P. 31–43.

10. Agarwal S. Ceres Solver: Tutorial & Reference / S. Agarwal, K. Mierle // Google Inc. — 2023.

11. Barfoot T. D. State Estimation for Robotics / T. D. Barfoot. — Cambridge University Press, 2017. — 410 p.

12. Kalman R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems / R. E. Kalman // Journal of Basic Engineering. — 1960. — Vol. 82, No. 1. — P. 35–45.

13. Rauch H. E. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems / H. E. Rauch, C. T. Striebel, F. Tung // AIAA Journal. — 1965. — Vol. 3, No. 8. — P. 1445–1450.

14. Fischler M. A. Random sample consensus: a paradigm for model fitting / M. A. Fischler, R. C. Bolles // Communications of the ACM. — 1981. — Vol. 24, No. 6. — P. 381–395.

15. Barath D. MAGSAC++: a fast and reliable robust estimator / D. Barath, J. Noskova, M. Ivashechkin, J. Matas // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2020. — Vol. 44, No. 11. — P. 7603–7613.

16. Larsson V. PoseLib: Minimal Solvers for Camera Pose Estimation [Електронний ресурс] / V. Larsson. — 2023. — Режим доступу: https://github.com/vlarsson/PoseLib

17. The HDF Group. Hierarchical Data Format, version 5 [Електронний ресурс]. — 2024. — Режим доступу: https://www.hdfgroup.org/HDF5/

18. LanceDB Team. LanceDB: Developer-friendly, serverless vector database for AI [Електронний ресурс]. — 2024. — Режим доступу: https://lancedb.github.io/lancedb/

19. NVIDIA Corporation. NVIDIA TensorRT Developer Guide [Електронний ресурс]. — 2024. — Режим доступу: https://developer.nvidia.com/tensorrt

20. Bradski G. The OpenCV Library / G. Bradski // Dr. Dobb's Journal of Software Tools. — 2000. — Vol. 25, No. 11. — P. 120–123.

21. Riverbank Computing. PyQt6 Reference Guide [Електронний ресурс]. — 2024. — Режим доступу: https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/

22. Montgomery D. C. Applied Statistics and Probability for Engineers / D. C. Montgomery, G. C. Runger. — 7th ed. — Wiley, 2018. — 720 p.

23. Snyder J. P. Map Projections: A Working Manual / J. P. Snyder // U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. — Washington, 1987. — 383 p.

24. Mur-Artal R. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual–Inertial, and Multimap SLAM / R. Mur-Artal, J. D. Tardós // IEEE Transactions on Robotics. — 2021. — Vol. 37, No. 6. — P. 1874–1890.

25. Teed Z. DROID-SLAM: Deep Visual SLAM for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras / Z. Teed, J. Deng // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021. — Vol. 34. — P. 16558–16569.

26. Pot D. XFeat: Accelerated Features for Lightweight Visual Odometry and Image Matching / D. Pot, G. Potje, F. Andrade [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2024.

27. Aijazi A. K. Temporary and permanent GNSS outage compensation for UAV navigation using visual-inertial sensor fusion / A. K. Aijazi, P. Checchin, L. Malaterre [et al.] // Robotics and Autonomous Systems. — 2017. — Vol. 89. — P. 159–172.

28. National Institute of Standards and Technology (NIST). Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) / NIST Special Publication 800-38D. — 2007.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Лістинг математичної моделі 5-DoF Pose Graph та аналітичного якобіана (`src/geometry/pose_graph/model_5dof.py`)

""" 5-DoF Pose Graph Node and Residual Model. Represents state vector: [cx, cy, log_sx, log_sy, theta] """ import numpy as np def decompose_affine_5dof(M: np.ndarray) -> tuple[float, float, float, float, float]: """Розклад афінної матриці 2x3 на трансляцію, масштаб та кут.""" a11, a12, tx = M[0, 0], M[0, 1], M[0, 2] a21, a22, ty = M[1, 0], M[1, 1], M[1, 2] sx = float(np.sqrt(a11**2 + a21**2)) sy = float(np.sqrt(a12**2 + a22**2)) sx = max(sx, 1e-8) sy = max(sy, 1e-8) theta = float(np.arctan2(a21, a11)) return tx, ty, sx, sy, theta def state_to_affine(state: np.ndarray, cx: float, cy: float, sign: float = 1.0) -> np.ndarray: """Відновлення афінної матриці 2x3 з 5-DoF стану [cx, cy, log_sx, log_sy, theta].""" c_x, c_y, log_sx, log_sy, theta = state sx = float(np.clip(np.exp(log_sx), 1e-6, 1e6)) sy = float(np.clip(np.exp(log_sy), 1e-6, 1e6)) cos_t = np.cos(theta) sin_t = np.sin(theta) M00 = cos_t * sx M01 = -sin_t * sign * sy M10 = sin_t * sx M11 = cos_t * sign * sy tx = c_x - (M00 * cx + M01 * cy) ty = c_y - (M10 * cx + M11 * cy) return np.array([[M00, M01, tx], [M10, M11, ty]], dtype=np.float64) def compute_edge_residual( state_i: np.ndarray, state_j: np.ndarray, edge_delta: np.ndarray, sign: float = 1.0, ) -> np.ndarray: """Аналітичний розрахунок 5-DoF нев'язки між двома вузлами графа.""" cxi, cyi, lsxi, lsyi, ti = state_i cxj, cyj, lsxj, lsyj, tj = state_j dtx, dty, dlsx, dlsy, dtheta = edge_delta sxi = np.exp(lsxi) syi = np.exp(lsyi) cos_ti, sin_ti = np.cos(ti), np.sin(ti) # Прогноз трансляції центру кадру j на основі вузла i pred_cx = cxi + cos_ti * sxi * dtx - sign * sin_ti * syi * dty pred_cy = cyi + sin_ti * sxi * dtx + sign * cos_ti * syi * dty res_x = cxj - pred_cx res_y = cyj - pred_cy res_lsx = lsxj - (lsxi + dlsx) res_lsy = lsyj - (lsyi + dlsy) res_theta = np.arctan2(np.sin(tj - (ti + dtheta)), np.cos(tj - (ti + dtheta))) return np.array([res_x, res_y, res_lsx, res_lsy, res_theta], dtype=np.float64)

ДОДАТОК Б

Лістинг обгортки базової моделі DINOv3 із підтримкою супутникового претрену (`src/models/wrappers/dinov3_wrapper.py`)

""" DINOv3 Foundation Model Wrapper for Satellite Topometric Localization. Supports sat493m checkpoint and hardware-accelerated feature extraction. """ from pathlib import Path import numpy as np import torch import torchvision.transforms as T from PIL import Image from src.utils.logging_utils import get_logger logger = get_logger(__name__) class DINOv3Wrapper: """Обгортка базової моделі DINOv3 ViT-L/16 для генерації глобальних дескрипторів.""" def __init__( self, model_name: str = "facebook/dinov3-vitl16-pretrain-sat493m", device: str = "cuda", hf_revision: str ¦ None = None, ): self.device = torch.device(device if torch.cuda.is_available() else "cpu") self.model_name = model_name self.revision = hf_revision logger.info(f"Loading DINOv3 model: {model_name} on {self.device}") from transformers import AutoModel self.model = AutoModel.from_pretrained( self.model_name, revision=self.revision, trust_remote_code=True, torch_dtype=torch.float16 if "cuda" in str(self.device) else torch.float32, ).to(self.device) self.model.eval() self.transform = T.Compose( [ T.Resize((384, 384), interpolation=T.InterpolationMode.BICUBIC), T.ToTensor(), T.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]), ] ) @torch.inference_mode() def extract_global_descriptor(self, image_np: np.ndarray) -> np.ndarray: """Вилучення 1024-мірного нормалізованого дескриптора кадру.""" pil_img = Image.fromarray(image_np) tensor = self.transform(pil_img).unsqueeze(0).to(self.device) if "cuda" in str(self.device): tensor = tensor.half() outputs = self.model(tensor) # Використовуємо нормалізований CLS токен cls_token = outputs.last_hidden_state[:, 0, :] cls_token = torch.nn.functional.normalize(cls_token, p=2, dim=-1) return cls_token.cpu().float().numpy().flatten()

ДОДАТОК В

Лістинг фільтра траєкторії TrajectoryFilter та Fixed-Lag RTS-згладжувача (`src/tracking/smoother.py`)

""" TrajectoryFilter & Fixed-Lag RTS Smoother with Deadband and Outlier Rejection. """ from collections import deque import numpy as np class TrajectoryFilter: """Комплексний фільтр траєкторії БПЛА з RTS-згладжувачем.""" def __init__(self, process_noise_std: float = 0.5, measurement_noise_std: float = 2.0): self.q = process_noise_std self.r = measurement_noise_std # Стан: [x, y, vx, vy] self.x = np.zeros(4, dtype=np.float64) self.P = np.eye(4, dtype=np.float64) * 100.0 self.initialized = False self.history = deque(maxlen=30) def update(self, z_pos: tuple[float, float], dt: float = 0.1) -> tuple[float, float]: """Крок фільтра Калмана: прогноз та корекція.""" z = np.array(z_pos, dtype=np.float64) if not self.initialized: self.x[:2] = z self.x[2:] = 0.0 self.initialized = True self.history.append((self.x.copy(), self.P.copy(), dt)) return float(self.x[0]), float(self.x[1]) # 1. Прогноз F = np.array([[1, 0, dt, 0], [0, 1, 0, dt], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]], dtype=np.float64) Q = np.eye(4, dtype=np.float64) * (self.q**2 * dt) x_pred = F @ self.x P_pred = F @ self.P @ F.T + Q # 2. Корекція H = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0]], dtype=np.float64) R = np.eye(2, dtype=np.float64) * (self.r**2) y = z - H @ x_pred S = H @ P_pred @ H.T + R K = P_pred @ H.T @ np.linalg.inv(S) self.x = x_pred + K @ y self.P = (np.eye(4) - K @ H) @ P_pred self.history.append((self.x.copy(), self.P.copy(), dt)) return float(self.x[0]), float(self.x[1])